| 分部分项工程项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：重庆市中医骨科医院（西部药城4楼）改造工程 |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 9 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价 |
| 一 |  | 拆除工程 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 拆除地毯 | [项目特征] 1.材料种类：织造纤维地毯拆除 [工程内容] 1.拆除 2.场内清理 3.人力搬运下楼上车、汽车外运弃渣 | m2 | 957.00 |  |  |  |
| 2 |  | 拆除隔墙及新开门洞 | [项目特征] 1.材料种类：加气砼砌块200厚隔墙拆除 [工程内容] 1.拆除隔墙、新开门洞1020 2.防尘、降噪 3.场内清理 4.人力搬运下楼上车、汽车外运弃渣 | m2 | 83.40 |  |  |  |
| 3 |  | 拆除实木造型玻璃隔墙 | [项目特征] 1.材料种类：加气砼砌块隔墙拆除 [工程内容] 1.拆除隔墙、新开门洞1020 2.防尘、降噪 3.场内清理 4.人力搬运下楼上车、汽车外运弃渣 | m2 | 78.00 |  |  |  |
| 4 |  | 拆除卫生间地面、地台及面砖、墙面卫生瓷砖 | [项目特征] 1.材料种类：地面及地台面层、砼垫层及基层、防水；墙面砖及基层拆除 [工程内容] 1.拆除地面及地台面层、砼垫层、防水层，墙面卫生瓷砖 2.防尘、降噪 3.场内清理 4.人力搬运下楼上车、汽车外运弃渣 | m2 | 212.00 |  |  |  |
| 5 |  | 拆除卫生间天棚、蹲位隔断、洗手台、卫生洁具 | [项目特征] 1.材料种类：天棚铝扣板、抗贝特板、石材台面、陶瓷洁具拆除 [工程内容] 1.拆除天棚铝扣板、蹲位抗贝特隔板、洗手台石材及角钢支架、卫生洁具 2.防尘、降噪 3.场内清理 4.人力搬运下楼上车、汽车外运弃渣 | 项 | 1.00 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 分部分项工程项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：重庆市中医骨科医院（西部药城4楼）改造工程 |  |  |  |  |  | 第 2 页 共 9 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价 |
| 二 |  | 装修工程 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 新建100厚轻质隔墙（封堵门洞） | [项目特征] 1.龙骨材料种类、规格、中距:75轻钢龙骨,付骨间距400 2.面层材料品种、规格:9.5mm纸面防潮石膏板 3.其他:满足设计及规范要求 [工程内容] 1.放样弹线 2.龙骨安装 3.面层铺贴 4.嵌缝 5.材料搬运、运输 | m2 | 390.00 |  |  |  |
| 2 |  | 实木造型玻璃隔墙 | [项目特征] 1.材料种类、规格:15厚阻燃胶合板、实木线条、樱桃木饰面板、12厚钢化磨砂玻璃、参照原设计型式 2.面层材料及工艺：木器漆涂刷 3.其他:满足设计及规范要求 [工程内容] 1.放样弹线 2.基层造型安装 3.面层铺贴 4.安装玻璃及防护 5.面层饰面板涂刷木器漆 6.材料运输 | m2 | 58.00 |  |  |  |
| 3 |  | 新建隔墙乳胶漆 | [项目特征] 1.基层类型:纸面防潮石膏板 2.腻子种类:内墙防潮腻子 3.刮腻子要求:3遍 4.涂料品种、辊涂遍数:2底+1面乳胶漆 5.其他:满足设计及规范要求 [工程内容] 1.基层清理、嵌缝处理 2.刮腻子 3.辊涂乳胶漆 | m2 | 780.00 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 分部分项工程项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：重庆市中医骨科医院（西部药城4楼）改造工程 |  |  |  |  |  | 第 3 页 共 9 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价 |
| 二 |  | 装修工程 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 旧墙面翻新乳胶漆 | [项目特征] 1.基层类型:水泥砂浆抹灰面层 2.腻子种类:内墙防潮腻子 3.刮腻子要求:3遍 4.涂料品种、辊涂遍数:2底+1面乳胶漆 5.其他:满足设计及规范要求 [工程内容] 1.基层清洁、铲除涂料、嵌缝处理 2.刮腻子 3.辊涂乳胶漆 | m2 | 600.00（暂估） |  |  |  |
| 5 |  | 护士站台（1.1m高） | [项目特征] 1.台面:15mm人造石台面、收口双层粘接 2.材质:生态木饰面板 3.生态木柜体抽屉带把手及滑轨 4.配套柜体收口条 5.五金种类、规格:详设计 6.防护材料种类:详设计 7.其他:满足设计及规范要求 [工程内容] 1.台柜制作、运输、安装(安放) 2.台面安装 3.五金件安装 | m | 5.60 |  |  |  |
| 6 |  | 修补天棚更换硅钙板、铝格栅 | [项目特征] - 材料种类、规格：硅钙板、600mm、150*40铝格栅 [工程内容] 1.更换破旧硅钙板、变形铝格栅 | m2 | 100.00（暂估） |  |  |  |
| 7 |  | 实木复合套装门 | [项目特征] 1.门框、扇材质:实木复合门扇加固 2.加固:实木门套线加固 3.不锈钢执手门锁 4.其他:满足设计及规范要求 [工程内容] 1.门安装 2.门锁及门吸安装 3.加固、.塞缝 4.涂刷木器漆饰面 | m2 | 46.00 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 分部分项工程项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：重庆市中医骨科医院（西部药城4楼）改造工程 |  |  |  |  |  | 第 4 页 共 9 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价 |
| 二 |  | 装修工程 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 卫生间墙、地面防水 | [项目特征] 1.回填层底部:水泥基防水1层砂浆 2.回填层表层:水泥基防水1层砂浆+2层柔性聚丙烯酸酯防水乳液 3.墙面反边高度:1.8m 4.其他:满足设计及规范要求 [工程内容] 1.回填层底部防水 2.基层处理及回填 3.刷基层处理剂 4.铺布、喷涂回填层表层防水层 | m2 | 160.00 |  |  |  |
| 9 |  | 卫生间地面垫层及蹲位地台砼 | [项目特征] 1.做法:四周页岩实心砖围砌，中央位置回填1200级陶粒混凝土 2.细石砼面层强度等级:C15 3.其他:满足设计及规范要求 [工程内容] 1.砂浆制作、运输 2.砌砖 3.回填 4.材料运输 | m3 | 11.60 |  |  |  |
| 10 |  | 卫生间地面300*300防滑地砖 | [项目特征] 1.结合层厚度、砂浆配合比:1：2.5 2.面层材料品种、规格、颜色:300mm防滑砖地面 3.嵌缝材料种类:防潮专用勾缝剂 4.酸洗要求:详市场产品说明 5.磨边要求:现场确定或规范要求 6.其他:满足设计及规范要求 [工程内容] 1.基层清理 2.面层铺设、磨边 3.嵌缝 4.酸洗、清洁 5.材料运输 | m2 | 62.00 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 分部分项工程项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：重庆市中医骨科医院（西部药城4楼）改造工程 |  |  |  |  |  | 第 5 页 共 9 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价 |
| 二 |  | 装修工程 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | 卫生间墙面300*600卫生瓷砖 | [项目特征] 1.结合层厚度、砂浆配合比:1：2.5 2.面层材料品种、规格、颜色:300*600mm陶瓷镜面砖 3.嵌缝材料种类:防霉专用勾缝剂 4.酸洗要求:详市场产品说明 5.磨边要求:现场确定或规范要求 6.其他:满足设计及规范要求 [工程内容] 1.基层清理 2.面层铺设、磨边 3.嵌缝 4.表面清洁 5.材料运输 | m2 | 155.00 |  |  |  |
| 12 |  | 卫生间天棚300*300铝扣板 | [项目特征] 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8丝杆 2.龙骨材料种类、规格、中距:38龙骨 3.面层材料品种、规格:300*300铝天花天棚 4.其他:满足设计及规范要求 [工程内容] 1.基层清理、吊杆安装 2.龙骨安装 3.面层铺贴 4.嵌缝 | m2 | 58.00 |  |  |  |
| 13 |  | 蹲位隔断 | [项目特征] 1.材质、规格：防潮抗贝特板、1.8m 2.专业加工定制、灰色板 [工程内容] 1.运输及安装 2.五金件、铝合金边框、嵌缝 | m2 | 41.80 |  |  |  |
| 14 |  | 洗手间人造石台面板 | [项目特征] 1.材质、规格：人造石、2.5*0.6m 2.专业加工定制、加厚磨边、角钢支架 [工程内容] - 安装 - 运输 | m2 | 1.50 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 分部分项工程项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：重庆市中医骨科医院（西部药城4楼）改造工程 |  |  |  |  |  | 第 6 页 共 9 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价 |
| 二 |  | 装修工程 |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | 强化复合木地板 | [项目特征] 1.品牌：圣象或同等级、同质量品牌 2.防潮垫:地板下铺设2mm厚防潮垫 3.面层材料品种、规格、颜色:强化复合木地板（防滑） 4.防护材料种类:详使用说明 5.其他:满足设计及规范要求 [工程内容] 1.基层清理 2.地垫层铺设 3.面层铺贴 4.专用踢脚板收口、门边铝合金收口 5.材料运输 | m2 | 1054.00 |  |  |  |
| 16 |  | 玻璃地弹门 | [项目特征] 1.门代号及洞口尺寸:BM1822 2.门框、扇材质:12mm钢化玻璃贴防爆膜 3.加固:不锈钢门夹及不锈钢门套加固 4.其他:满足设计及规范要求 [工程内容] 1.门安装 2.五金安装 3.玻璃安装 4.加固 5.塞缝 | m2 | 7.92 |  |  |  |
| 17 |  | 门、窗修复 |  | 项 | 1.00 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 分部分项工程项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：重庆市中医骨科医院（西部药城4楼）改造工程 |  |  |  |  |  | 第 7 页 共 9 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价 |
| 三 |  | 给水工程 |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  | PP-R冷水管-DN32 | [项目特征] 1.名称:PP-R冷水管 2.安装部位:室内 3.介质:冷水 4.材质、规格:PP-R-DN32，1.25MPa 5.连接形式:热熔连接 6.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计及施工验收规范要求 [工程内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗 | m | 40.00 |  |  |  |
| 19 |  | PP-R冷水管-DN25 | [项目特征] 1.名称:PP-R冷水管 2.安装部位:室内 3.介质:冷水 4.材质、规格:PP-R-DN25，1.25MPa 5.连接形式:热熔连接 6.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计及施工验收规范要求 [工程内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗 | m | 45.00 |  |  |  |
| 20 |  | 截止阀 DN32 | [项目特征] 1.名称:截止阀 2.材质:铜质 3.规格、压力等级:DN32 4.连接形式:螺纹连接 [工程内容] 1.安装 2.调试 | 个 | 2.00 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 分部分项工程项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：重庆市中医骨科医院（西部药城4楼）改造工程 |  |  |  |  |  | 第 8 页 共 9 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价 |
| 三 |  | 给排水工程 |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  | 截止阀 DN25 | [项目特征] 1.名称:截止阀 2.材质:铜质 3.规格、压力等级:DN32 4.连接形式:螺纹连接 [工程内容] 1.安装 2.调试 | 个 | 4.00 |  |  |  |
| 22 |  | UPVC排水管 DN125（含管件） | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:UPVC，DN125 4.连接形式:承插连接 5.闭水及通球试验要求:符合设计及施工验收规范要求 [工程内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.闭水及通球试验 | m | 36.00 |  |  |  |
| 23 |  | UPVC排水管 DN75（含管件） | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:UPVC，DN75 4.连接形式:承插连接 工验收规范要求 [工程内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 | m | 12.00 |  |  |  |
| 24 |  | 不锈钢地漏 DN75 | [项目特征] 1.名称:地漏 2.材质:不锈钢 3.型号、规格:DN75 [工程内容] 1.安装 | 个 | 4.00 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 分部分项工程项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：重庆市中医骨科医院（西部药城4楼）改造工程 |  |  |  |  |  | 第 9 页 共 9 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价 |
| 三 |  | 给排水工程 |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  | 蹲便器 | [项目特征] 1.名称:蹲便器 2.材质:陶瓷 3.规格、类型:低水箱式 4.附件说明:包括大便器、低水箱、配件及角阀等 [工程内容] 1.器具安装 2.附件安装 | 组 | 6.00 |  |  |  |
| 26 |  | 坐便器 | [项目特征] 1.名称:坐便器 2.材质:陶瓷 3.规格、类型:连体水箱式 4.附件说明:包括连体坐便器、进水阀及排水口配件、存水弯及桶盖等 [工程内容] 1.器具安装 2.附件安装 | 组 | 2.00 |  |  |  |
| 27 |  | 挂式小便器（带感应冲洗阀） | [项目特征] 1.名称:挂式小便器（带感应冲洗阀） 2.材质:陶瓷 3.规格、类型:挂式、带感应阀式 4.附件说明:包括挂式 小便器、感应冲洗阀、水箱、进出水配件及角阀等 [工程内容] 1.器具安装 2.附件安装 | 组 | 6.00 |  |  |  |
| 28 |  | 洗脸盆（带感应龙头） | [项目特征] 1.名称:洗脸盆（带感应龙头） 2.材质:陶瓷 3.规格、类型:带感应龙头式 4.附件说明:包括洗脸盆、感应龙头及托架 [工程内容] 1.器具安装 2.附件安装 | 组 | 3.00 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 单位工程投标报价汇总表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：重庆市中医骨科医院（西部药城4楼）改造工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 | 汇总内容 |  |  | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元) |
| 1 | 分部分项工程费 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | A拆除工程 |  |  |  |  |  |
| 1.2 | B装饰工程 |  |  |  |  |  |
| 1.3 | C给排水工程 |  |  |  |  |  |
| 2 | 措施项目费 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 其中：安全文明施工费 |  |  |  |  |  |
| 3 | 其他项目费 |  |  |  |  |  |
| 4 | 规费 |  |  |  |  |  |
| 5 | 合计 |  |  |  |  |  |
| 6 | 进项税额 |  |  |  |  |  |
| 7 | 税前造价 |  |  |  |  |  |
| 8 | 销项税额 |  |  |  |  | － |
| 9 | 施工管理费5*8% |  |  |  |  |  |
| 10 | 税金(5+9)*3% |  |  |  |  |  |
| 投标报价合计=5+9+10 |  |  |  |  |  |  |
| 注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 - 分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。 - 本工程未按标准取费，未列项目费用不在其中。 |  |  |  |  |  |  |